广西白云山盈康药业有限公司

安瓿瓶拉丝灌封机URS

项目背景

根据广西白云山盈康药业有限公司项目需要，为满足市场需求及GMP认证，改造口服液生产车间。

目的

本用户需求文件旨在于确定和描述我司需采购的安瓿瓶拉丝灌封机的设计和制造基本要求，对设备的工作过程及功能的期望，设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。从而使设备供应商所提供的设备满足我司的需求，并符合现行版中国GMP 标准。

范围

适用于广西白云山盈康药业有限公司口服液生产车间安瓿瓶拉丝灌封机的工艺，以及验证、文件系统、安装、运输等相关内容，并且将作为设备招标、采购、设计、构造、安装和确认过程中的参考文件。

- 1、供货范围

安瓿灌封联动机组（含输送网带）1套，设备组成如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 环境级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安瓿瓶拉丝灌封机 | 20ml ≥15000支/h | D |

- （一）对公用工程的要求

- 由用户提供的公用设施条件：供电：380V；压缩空气：0.4~0.6MPa

- 供应商应提供公用设施的消耗量，如有特殊要求，也应指出。公用工程与设备需要同时设计、同时施工、同时验收。要求设备接口及工艺连线设备要标准化，在工程设计中处理好接口关系。

- 2、包材、原料规格及特性：（见附件一）

| 编号 | 描述 | 规格与要求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低硼硅玻璃安瓿 | 符合国家药用包装容器标准 YBB00332002 | 必需 |  |
|  | 肌苷口服液 | 性状、 pH值符合国家现行药品标准 | 必需 |  |

- 3、生产规格及能力

| 需求编号 | 需求描述 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产采用平台式十二工位灌装，拉丝封口。 | 必需 |  |
|  | 适应20ml安瓿瓶生产。 | 必需 |  |
|  | 生产能力：20ml：≥15000支/h。 | 必需 |  |

- 4、设备技术描述

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计要求 |  |  |  |
|  | 关键部件采用超低碳奥氏体不锈钢316L，其它部件为304；非金属部件采用聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚丙烯等。橡胶密封材料采用天然橡胶、硅橡胶。必要时，部分部件可采用PETP、PC、陶瓷、钢化玻璃等，但需遵守的相关GMP规范。 | 必须 |  |
|  | 1）传动结构尽可能简单。尽可能少加油或不加油 2）便于操作，对于关键参数的操作有提示及再次确认步骤，影响工艺参数的重要报警采用声光报警。 3)维修方便,有足够的维修空间拆装零部件，易损件应便于拆装，有逻辑关系的传动系统部位有明确标记，尽可能采用故障报警系统显示重要故障信息，所有电线及接线端子具有可靠性连接和标记，配电箱有上锁挂牌的功能。 4）设备表面平整、光洁、没有死角、便于清洗。需清洗设备表面粗糙度0.4-0.6um，电抛光。 5）尽可能选择密闭工艺过程结构设计，以避免暴露产生的污染及交叉污染，机械传动与产品生产尽可能隔离。 6）需清洗的部件，易拆、易装、耐磨损并且定位准确，零件上和安装部位有清晰可见的零件号和定位标记，以保证零件安装更换正确，避免错位。 7）零部件质量要求零部件内表面粗糙度0.45-0.6um，电抛光； 8）外露零部件和需经常清洗的零部件无死角、表面清洁，机械抛光。 9）管路系统及容易积水部位设计为一定斜度，以保证余水能够排尽，以防滋生细菌。 10）关键部位采用自动焊接，消除人工焊接缺陷。 | 必需 |  |
|  | 不得对药品或容器造成污染。与药品直接接触的润滑剂应采用食用级（提供牌号）。机构尽量设计成无油润滑装置，有润滑油的机构设计成密封机构。 | 必须 |  |
|  | 采用陶瓷泵机械灌装。 | 必需 |  |
|  | 各部件名称、规格、材质、型号、生产商见附件联动线配置表；提供易损件及备品备件清单。 | 必需 |  |
|  | 工艺要求：1）设备最大生产能力应大于设计工艺要求，避免设备长期在最大能力负荷下运行。2）设备的最高工作精度应高于工艺精度要求，对产品质量参数范围留有调节余量。 | 必需 |  |
|  | 计量仪器和仪表采用公制计量单位，能明确辨认，测量范围、精度、分辨率能满足工艺要求。 | 必需 |  |
|  | 符合相关法规要求。通常有过载保护、进入危险部位的光电感应应停机保护、安全报警装置等设计。 | 必需 |  |
|  | 主要电器元件均采用国外知名品牌：如西门子、三菱等。 | 必须 |  |
|  | 立式灌封机，前后均有玻璃门将设备笼罩。 | 必需 |  |
|  | 需要满足20ml安瓿瓶的灌装。 | 必需 |  |
|  | 使用液化气、氧气、压缩空气，均应配备流量计。 | 必需 |  |
|  | 具有缺瓶止灌、高位停车功能。 | 必需 |  |
|  | 灌注采用316L材质针头，软管采用符合药典要求硅胶管。 | 必需 |  |
|  | 安瓿进料由弧面螺杆匀速带动，安瓿破损率破瓶率≤0.3%。 | 必需 |  |
|  | 由光纤电眼负责安瓿的空缺检测（缺瓶或瓶颈以上部位出现断裂），实现可靠的缺瓶止灌功能。 | 必需 |  |
|  | 灌注架应采取有效定位设计，避免灌装时的针架晃动。 | 必需 |  |
|  | 转瓶部位应设计合理，避免药液、玻屑对传动部分运行造成影响。 | 必需 |  |
|  | 自带火焰吸风系统。 | 必需 |  |
|  | 产品合格率应≥99%。 | 必需 |  |
|  | 行走梁应采用分段式，避免过长造成的变形。 | 必需 |  |
|  | 出料系统应增加水平网带（304材质），暂存网带后人工接盘。 | 必需 |  |
|  | 本机采用12工位步进瓶传输系统，自动完成从绞龙进瓶、灌装、预热、拉丝封口到出瓶的全套生产过程。 | 必需 |  |
|  | 灌封流程：自动进瓶→灌装→预热→拉丝灌封→出瓶。灌封机需采用PLC人机界面控制系统控制，除对本机工作进行控制和监控显示外，具有无瓶不灌装、生产速度显示、产量计数、工作时间显示、故障显示等功能。 | 必需 |  |
|  | 灌装系统采用机械与陶瓷泵控制灌装。药液吸取和计量器具应密闭精准，达到国家新版药典标准。 | 必需 |  |
|  | 管道连接方式根据清洗介质的流向，确保了管路内无残留清洗介质，完全满足无菌生产要求。 | 必需 |  |
|  | 机械传动部分供油方式方便操作，避免污染。 | 必需 |  |
|  | 封口工位需采用新型分体式拉丝盒结构，安装调试方便、快捷。加热装置设有方便的高度调整装置。更换规格时，调整高度需简便。喷火头需解决回火问题。 | 必需 |  |
|  | 灌装机采用玻璃/有机玻璃隔断，安装开门停车装置。 | 必需 |  |
|  | 设备离地面需要有一定的高度和空间，没有盲区，方便清洗。 | 必需 |  |
|  | 适用于20ml安瓿瓶的灌装，稳定能力≥15000支/h。 | 必需 |  |
|  | 台面以上零件与台面应该无卫生死角，易清洁，所有与瓶子接触的部件可方便拆卸安装、清洁消毒，与药液直接接触的部件采用316L的不锈钢材料，其余外露钢材应采用304不锈钢材料。 | 必需 |  |
|  | 设备内外表面可以耐受75%乙醇、0.2%新洁尔灭等消毒剂擦拭消毒，同时也可以耐受空气消毒剂包括甲醛、臭氧、双氧水和乙酸。 | 必需 |  |
|  | 电源：380V，50HZ。 | 必需 |  |
|  | 洁净级别为D级，生产运行时噪音在80db以下。 | 必需 |  |
|  | 在出瓶口应配置产量计数器。 | 必需 |  |
|  | 仪表等计量器具应有使用说明书（包括型号、技术参数、生产厂家）、校验合格证等。 | 必需 |  |

- 5、 厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气气源压力为0.05MPa、氧气气源压力为0.2-0.5MPa。 | 必需 |  |
|  | 在电源三相五线制、220/380V、50 Hz条件下，设备能正常生产。 | 必需 |  |
|  | 设备所有线缆均须标有标识，并有连接线路图。 | 必需 |  |

- 6、 设备机械部分、系统和部件的要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备外形四周带不锈钢亚光护板。为保证安全要求，设备的传动部分应不外露。 | 必需 |  |
|  | 机械过载后可报警停车。 | 必需 |  |
|  | 设备基座：设备主体由框架支撑，此支撑设计用于将负载适当地分配在地面上。 | 必需 |  |
|  | 电器设备应符合IEC标准或用户接受的国际标准。 | 必需 |  |
|  | 机器的主要零件要有标示码，并且这些标志要和相关文件（比如说明书）中一致。 | 必需 |  |

- 7、电气自控要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电源：380V，50Hz，3 相5线制； | 必需 |  |
|  | 主要电机应采用三相交流，变频调速。 | 必需 |  |
|  | 自动控制采用 PLC 控制，PLC与触摸屏应选用名牌厂商的产品，如西门子或三菱等品牌。 | 必需 |  |
|  | 关键电气元件应采用美国AB或相同级别品牌产品。 | 必需 |  |
|  | 配电柜要有可靠有效的散热，保证核心元件不在过热环境下工作（≤40℃）。 | 必需 |  |
|  | 触摸屏：当警报显示时，必须有相应的解释。 警报应包括PLC，触摸屏，电机过载，低压等。 | 必需 |  |
|  | 用户界面： 用户界面的使用级别：至少2个级别 数据安全和操作员准入是由[用户名/密码]所提供的。 | 期望 |  |
|  | 管理员和操作员用户界面： 控制平台系统应包括操作员和管理员的界面，确保方便，安全，可靠地运行。 | 必需 |  |

- 8、QA要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 曝露在外面但不与产品接触的材料：不锈钢采用304材质。 网带采用304材质。 | 必需 |  |

- 9、 EHS要求：

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 带有急停开关，且急停开关按下后无法开机。 | 必需 |  |
|  | 灌装机带有透明防护罩。 | 必需 |  |
|  | 设有玻璃门安全开关，安全开关必须符合国际标准。 | 必需 |  |
|  | 控制系统应有两种模式，手动和自动。手动工作时，门可以打开。操作员调节机器时是有用的。 | 必需 |  |
|  | 所有的边角全部做圆角、倒角处理。 | 必需 |  |

- 10、 服务要求

- 10.1 包装运输要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何变形或锈损，卖方承担全部损失和费用。 | 必需 |  |
|  | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |  |
|  | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 | 必需 |  |

- 10.2 文件资料要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备装箱清单、设备合格证书、电路原理图、设备安装图和主体部件材质证明书。 | 必需 |  |
|  | 供应商提供的确认文件包括DQ、IQ、OQ、FAT、 SAT和PQ文件，并协助完成确认。 | 必需 |  |
|  | 供应商应提供硬件和软件文件拷贝，最终版本的全部PLC恢复程序和控制面板软件的拷贝，并免费提供程序恢复标准操作程序。 | 必需 |  |
|  | 所有文件清单 | 必需 |  |
|  | 元件和仪器清单（详细配置资料(部件品牌、型号、产地等)以及技术说明） | 必需 |  |
|  | 仪表技术参数表与出厂合格证 | 必需 |  |
|  | 备件和消耗品清单（名称 规格 数量 厂商 价格） | 必需 |  |
|  | 建议备件或易损件清单（名称 规格 数量 厂商 价格） | 必需 |  |
|  | 技术和功能规格（设备及控制系统） | 必需 |  |
|  | 设备产品质量证明书 | 必需 |  |
|  | 产品保养手册 | 必需 |  |
|  | 设备平面布局图和设备外部系统接口图（产品操作手册） | 必需 |  |
|  | 系统连接和构造的配置说明 | 必需 |  |
|  | 设备工艺描述（产品操作手册） | 必需 |  |
|  | 设备工艺流程图 | 必需 |  |
|  | 提供外购零部件的名称 型号规格 数量 厂商 清单及技术资料 | 必需 |  |
|  | 产品材料的材质证明 | 必需 |  |
|  | P&ID图（产品操作手册） | 必需 |  |
|  | 电气及气动控制图（产品操作手册） | 必需 |  |
|  | 提供外购电气元件的名称 型号规格 数量 厂商清单及技术资料 | 必需 |  |
|  | 仪器规格表单/制造商数据. | 必需 |  |
|  | 与外部系统的通信和构造配置说明 | 必需 |  |
|  | 机械装配图纸（设备产品质量证明书） | 必需 |  |
|  | 操作指南及流程（产品操作手册） | 必需 |  |
|  | 维护指南、频率及建议运行计划（产品维修保养手册） | 必需 |  |
|  | 维修指南及流程（产品维修保养手册） | 必需 |  |
|  | 提供润滑油清单（名称 型号规格 数量 润滑周期） | 必需 |  |
|  | 软件功能、设计说明 | 必需 |  |
|  | 操作员可设置的参数及变量清单 | 必需 |  |
|  | 报警及联锁装置列表 | 必需 |  |
|  | PLC系统文件记录（包括代码流程图、梯形图和PLC控制功能） | 必需 |  |
|  | 回路图 (显示仪器设备与中央控制系统间配线连接的单线图) | 必需 |  |
|  | 提供在出现紧急故障时应急处理和自动操作转为手动操作等情况的标准操作规程（SOP）。 | 必需 |  |

- 10.3 备品零件要求:

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 卖方应提供设备所需易耗、易损件清单.并含保修期内的易损件。 | 必需 |  |

- 10.4 安装调试要求：

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备到货，需方组织人员拆箱（供应商要求除外），拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |  |
|  | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，用户厂内搬运、吊装及安装期间供应商至少需有一人全程配合。 | 期望 |  |
|  | 零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 必需 |  |
|  | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 必需 |  |

- 10.5 SAT要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 |  |
|  | 在设备就位后，供应商应负责设备调试工作，只有当设备完全符合上述工艺、设备、电气等条件且车间正常生产3个批次后方可离开。 | 必需 |  |

- 10.6 培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训：用户现场维修、操作培训。如果有任何系统改进，可在定期的基础上，供应商应通知用户。 可派员到供应商进行技术和操作培训。 调试期间，在需方现场进行技术和操作培训。 培训费用由供应商负担。 | 必需 |  |

- 10.7 保修要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 | 响应或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备及其配件应免费保修期限参见合同有关条款。 | 必需 |  |
|  | 在设备发生故障时,卖方应在接到通知在合同规定的时间内赶到现场解决问题 | 必需 |  |
|  | 如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障备件供应商需无条件负责免费更换。 | 必需 |  |